Наряду с перечисленными главными понятиями в арматуростроении наиболее часто применяются следующие термины, отражающие специфические элементы, объекты и параметры выпускаемых изделий.

Тип арматуры – классификационная единица, характеризующаяся взаимодействием подвижного элемента затвора (запирающего органа) с потоком рабочей среды и определяющая основные конструкционные особенности трубопроводной арматуры. Например, задвижка, кран, клапан и т.д.

Вид арматуры – классификационная единица, характеризующая функциональное назначение трубопроводной арматуры, например, запорная, регулирующая и т.п.

Типоразмер арматуры – конструкция трубопроводной арматуры, регламентированная условным проходом и условным давлением и имеющая обозначение группового основного конструкторского документа (основного исполнения изделия).

Исполнение арматуры – конструкция одного из типов трубопроводной арматуры, регламентированная, кроме условного прохода и условного давления, переменными данными: материалом основных деталей, присоединением к трубопроводу, видом управления и др., о чем информация содержится в одном групповом или базовом конструкторском документе. Исполнение соответствует конкретному коду ОКП.

Конструктивный ряд – трубопроводная арматура одинаковой конструкции, отличающая только условными проходами.

Параметрический ряд – конструкции трубопроводной арматуры различных условных проходов, имеющие одинаковые номинальные параметры.

Номинальные параметры – давление и температура рабочей среды, указанные без учета отклонений по допускам.

Рабочая среда – жидкость, газ, пульпа или их смеси и другие вещества, для управления которым (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения), предназначена трубопроводная арматура.

Внешняя (окружающая) среда – атмосферный воздух, газ, жидкость или иные вещества, окружающие трубопроводную арматуру.

Управляющая среда – жидкость, газ или иные вещества, используемые в качестве рабочего тела в приводах арматуры, то есть создающие перестановочное усилие на запирающем или регулирующем элементе.

Командная среда – жидкость, газ или иные вещества, используемые для передачи командных сигналов в привод арматуры.

Давление абсолютное (Рабс) – давление, измеренное с учетом атмосферного давления.

Давление избыточное (Р) – давление, измеренное без учета действия атмосферного давления – за нуль отсчета принимается атмосферное давление (Ра), Р= Рабс – Ра.

При Рабс > Ра давление Р называется также манометрическим.

Вакуум (W) – положительная разность между атмосферным давлением и абсолютным –

W = Ра – Рабс (когда Ра > Рабс). В инженерных расчетах обычно принимается Ра = 1 кгс/см2.

Рабочая температура (Тр, ˚С) – максимальная температура рабочей среды, действующая при нормальном ходе технологического процесса без учета случайных кратковременных повышений.

Строительная длинна арматуры (L) – линейный размер арматуры между наружными торцевыми плоскостями ее присоединительных частей (фланцев, муфт, штуцеров, ниппелей, патрубков под приварку).

Строительная высота арматуры (Н) – расстояние от оси проходных патрубков корпуса арматуры до наивысшей точки конструкции (шпинделя или привода) при открытом положении изделия.

Расход – объем или вес рабочей среды, проходящей через проходное сечение арматуры в единицу времени, при заданных параметрах (давлении, температуре, плотности).

Коэффициент гидравлического сопротивления – отношение потерянного давления к скоростному (динамическому) давлению в условном (принятом) проходном сечении.

Проходное сечение – площадь, образованная при взаимном расположении подвижного и неподвижного элементов затвора.

Протечка (утечка) – объем или вес рабочей среды, проходящей через закрытый номинальным давлением затвор в единицу времени при заданных параметрах (давлении, температуре, плотности).

Герметичность – свойство соединения (разъемного, неразъемного, с подвижным или неподвижным контактом) препятствовать возникновению протечки. Герметичность в уплотнительных устройствах достигается созданием нулевого зазора между уплотнительными деталями с помощью помещенного между ними уплотнительного элемента или за счет жесткого контакта двух уплотнительных поверхностей с приложением, необходимого усилия, обеспечивающего заданную степень герметизации.

Нормы герметичности регламентируются государственным стандартом ГОСТ (%;;-93, который также устанавливает и требования к проведению испытаний на герметичность. В соответствии с указанным ГОСТом испытания на герметичность необходимо проводить следующим образом:

Давление и среда

| DN | PN | Испытание затвора на герметичность |
| --- | --- | --- |
| ≤ 80 | ≥ 1 | а) вода – давление 1,1х PN или б) воздух давлением 6 ± 0,5 кгс/см2 |
| ≥ 100 | ≤ 50 |  |
| ≤ 200 | ≥ 63 | Вода – давление 1,1 х PN |
| ≥ 250 | ≥ 1 |  |

Максимальная продолжительность испытания на герметичность затвора

| DN | Максимальная продолжительность испытания, с |  |
| --- | --- | --- |
|  | Уплотнение металл по металлу | Неметаллическое уплотнение |
| ≤ 50 | 15 | 15 |
| ≥ 65 | 30 |  |
| ≤ 200 |  |  |
| ≥ 250 | 60 | 30 |
| ≤ 400 |  |  |
| ≥ 500 | 120 | 60 |

Максимально допустимые значения протечек при приемо-сдаточных испытаниях по классам герметичности

| Класс герметичности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | В | С | D |
| Нет видимых протечек | 0,0006 см3/мин х DN (вода) 0,018 см3/мин х DN (воздух) | 0,0018 см3/мин х DN (вода) 0,18 см3/ мин х DN (воздух) | 0,006 см3/мин х DN (вода) 1,8 см3/ мин х DN (воздух) |

Класс герметичности для запорной арматуры указывают в технических условиях на конкретный вид арматуры. Значения протечек соответствуют случаю истечения в атмосферу. При определении протечек номинальный диаметр принимают в миллиметрах.

Непроницаемость – свойство материала детали, характеризующееся отсутствием трещин, рыхлостей, газовых включений, через которые может проникать рабочая среда.

Надежность – свойство трубопроводной арматуры выполнять заданные функции, сохраняя во времени установленные значения эксплуатационных показателей в требуемых пределах и с учетом режима ее работы, условий ее использования и технического обслуживания, а также с учетом ремонтов, хранения и транспортирования. Свойство комплексное включает такие требования как безотказность, долговечность и т.д. Эти требования могут рассматриваться в отдельности или входить в виде определенного сочетания в оценку надежности арматуры или ее отдельных узлов и деталей.

Безотказность – единичный показатель надежности трубопроводной арматуры, характеризующий способность сохранять работоспособность непрерывно в течении некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность – единичный показатель надежности, характеризующий способность арматуры сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с необходимыми, определенными установленной системой технического обслуживания и ремонтов. Показателем долговечности служит срок службы или ресурс.

Работоспособность – состояние, при котором трубопроводная арматура может выполнять заданные функции.

Наработка – продолжительность работы трубопроводной арматуры во времени или в количественном выражении в виде циклов срабатывания «закрыто-открыто». Наработка может продолжаться непрерывно или с перерывами, в последнем случае учитывается суммарная оценка.

Цикл – перемещение запирающего элемента из исходного положения («закрыто», «открыто») в противоположное и обратно, связанное с выполнением основной функцией данного вида арматуры.

Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации арматуры от ее начала или возобновления после среднего или капитального ремонта до наступления предельного состояния арматуры.

Ресурс – наработка арматуры от начала эксплуатации либо ее восстановления после среднего или капитального ремонта до наступления предельного состояния, оговоренного нормативно-технической документацией.

Предельное состояние - состояние трубопроводной арматуры, при котором она выполняет свои функции, но не может быть использована для дальнейшей эксплуатации, которая должна быть прекращена из-за неустранимого нарушения требований безопасности. Предельное состояние может наступить или в результате ухода заданных параметров за установленные пределы, или в связи с необходимостью проведения среднего или капитального ремонта, а также в связи со снижением эффективности эксплуатации арматуры.

Длительная прочность – способность материала детали сохранять прочность при длительном действии в нем напряжения (особо важно при высоких температурах).

Цикловая прочность – способность материала детали сохранять прочность при периодическом возникновении в нем напряжений.

Термоудар – внезапное действие на металл высокой температуры (при внезапном поступлении в арматуру высоко нагретой жидкости, например. Металлического теплоносителя).

Термоцикловая прочность – свойство материала сохранять прочность при воздействии термоударов.

Пожароопасная, взрывоопасная или токсичная среда – газ или жидкость, способные воспламеняться, взрываться или оказывать вредное воздействие на человека или животных.

1. Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены “Ндп”.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятий содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе “Определение” поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в тем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы — курсивом.

1. Промышленная трубопроводная арматура

Устройство, устанавливаемое на трубопроводе и емкости и обеспечивающее управление потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения.

Примечание. Термин “промышленная трубопроводная арматура” разрешается применять также к совокупности устройств, устанавливаемых на трубопроводах и емкостях, удовлетворяющих данному определению.

2. Запорная арматура

Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды.

3. Регулирующая арматура

Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода.

4. Распределительно-смесительная арматура

Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям или для смешивания потоков.

5. Предохранительная арматура

Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для автоматической защиты оборудования от аварийных изменений параметров.

6. Обратная арматура

Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды.

7. Фазоразделительная арматура

Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для автоматического разделения рабочих сред в зависимости от их фазы и состояния.

8. Задвижка

Промышленная трубопроводная арматура, в которой запорный или регулирующий орган перемещается возвратно-поступательно перпендикулярно оси потока рабочей среды.

9. Клапан

Ндп. Вентиль

Промышленная трубопроводная арматура, в которой запорный или регулирующий орган перемещается возвратно-поступательно параллельно оси потока рабочей среды.

10. Кран

Промышленная трубопроводная арматура, в которой запорный или регулирующий орган имеет форму тела вращения или части его, который поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной к направлению потока рабочей среды.

11. Затвор

Промышленная трубопроводная арматура, в которой запорный или регулирующий орган поворачивается вокруг оси, не являющейся его собственной осью.

12. Проходная арматура

Промышленная трубопроводная арматура, в которой рабочая среда не изменяет направление своего движения на выходе по сравнению с направлением ее на входе.

13. Угловая арматура

Промышленная трубопроводная арматура, в которой рабочая среда изменяет направление своего движения на выходе по сравнению с направлением ее на входе.

14. Фланцевая арматура

15. Муфтовая арматура

16. Цапковая арматура

17. Штуцерная арматура

18. Арматура под приварку

19. Сальниковая арматура

Промышленная трубопроводная арматура, у которой уплотнение подвижных элементов относительно окружающей среды осуществляется сальниковой набивкой.

20. Сильфонная арматура

Промышленная трубопроводная арматура, у которой уплотнение подвижных элементов относительно окружающей среды осуществляется сильфоном.

21. Мембранная арматура

Промышленная трубопроводная арматура, у которой уплотнение подвижных элементов относительно окружающей среды осуществляется мембраной.

22. Клиновая задвижка

Задвижка с запорным или регулирующим органом, у которого уплотнительные поверхности расположены под углом друг к другу.

23. Параллельная задвижка

Задвижка с запорным или регулирующим органом, уплотнительные поверхности которого расположены параллельно друг другу.

24. Задвижка с выдвижным шпинделем (штоком)

Задвижка, при открытии и закрытии которой шпиндель (шток) совершает поступательное или вращательно-поступательное движение.

25. Задвижка с невыдвижным шпинделем

Задвижка, при открытии и закрытии которой шпиндель совершает вращательное движение.

26. Запорный клапан

Клапан, предназначенный для перекрытия потока рабочей среды.

27. Регулирующий клапан

Клапан, предназначенный для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода и управляемый от внешнего источника энергии.

28. Односедельный регулирующий клапан

29. Двухседельный регулирующий клапан

30. Смесительный клапан

Регулирующий клапан, предназначенный для смешения двух и более различных по параметрам рабочих сред.

31. Распределительный клапан

Клапан, предназначенный для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям.

32. Предохранительный клапан

Клапан, предназначенный для защиты оборудования от недопустимого давления посредством сброса избытка рабочей среды и обеспечивающий прекращение сброса при давлении закрытия и восстановление рабочего давления.

33. Обратный клапан

Клапан, предназначенный для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды.

34. Невозвратно-запорный клапан

Обратный клапан, имеющий принудительное открытие и закрытие.

35. Невозвратно-управляемый клапан

Обратный клапан, имеющий принудительное открытие и закрытие.

36. Регулятор

Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода и управляемая непосредственно от рабочей среды.

37. Конденсатоотводчик

Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для отвода конденсата водяного пара.

38. Поплавковый конденсатоотводчик

Конденсатоотводчик, запорный орган которого управляется с помощью поплавка.

39. Термостатический конденсатоотводчик

Конденсатоотводчик, запорный орган которого управляется с помощью термостата.

40. Термодинамический конденсатоотводчик

Конденсатоотводчик, запорный орган которого управляется благодаря аэродинамическому эффекту термодинамическим свойствам рабочей среды.

41. Распределительный кран

Кран, предназначенный для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям.

42. Цилиндрический кран

Кран, запорный или регулирующий орган которого имеет форму цилиндра.

43. Конусный кран

Кран, запорный или регулирующий орган которого имеет форму конуса.

44. Шаровой кран

Кран, запорный или регулирующий орган которого имеет сферческую форму.

45. Обратный затвор.

Ндп. Обратный клапан

Затвор, предназначенный для предотвращения обратного потока рабочей среды.

46. Дисковый затвор

Затвор, запорный или регулирующий орган которого выполнен в виде диска.

2. Алфавитный указатель терминов

Арматура запорная 2

Арматура мембранная 21

Арматура муфтовая 15

Арматура обратная 6

Арматура под приварку 18

Арматура предохранительная 5

Арматура промышленная трубопроводная 1

Арматура проходная 12

Арматура распределительно-смесительная 4

Арматура регулирующая 3

Арматура сальниковая 19

Арматура сильфонная 20

Арматура угловая 13

Арматура фазоразделительная 7

Арматура фланцевая 14

Арматура цапковая 16

Арматура штуцерная 17

Вентиль 17

Задвижка 9

Задвижка клиновая 8

Задвижка с выдвижным шпинделем (штоком) 24

Задвижка с невыдвижным шпинделем 25

Задвижка параллельная 23

Затвор 11

Затвор дисковой 46

Затвор обратный 45

Клапан 9

Клапан запорный 26

Клапан невозвратно-запорный 34

Клапан невозвратно-управляемый 35

Клапан обратный 33

Клапан обратный 45

Клапан предохранительный 32

Клапан распределительный 31

Клапан регулирующий 27

Клапан регулирующий двухседельный 29

Клапан регулирующий односедельный 28

Клапан смесительный 30

Конденсатоотводчик 37

Конденсатоотводчик поплавковый 38

Конденсатоотводчик термодинамический 40

Конденсатоотводчик термостатический 39

Кран 10

Кран конусный 43

Кран распределительный 41

Кран цилиндрческий 42

Кран шаровой 44

Регулятор 36

Издание официальное. Переиздание. Апрель 1982 г Издательство стандартов, 1982 г..

В начало»»»»»»»

3.СТРУКТУРА НОМЕРА ЧЕРТЕЖА В АРМАТУРОСТРОЕНИИ

Первая цифра-вид арматуры

Задвижки 1

Клапаны запорные 2

Краны 3

Клапаны обратные 4

Клапаны предохранительные,

перепускные, мембраны разрывные 5

Клапаны регулирующие и регуляторы 6

Конденсатоотводчики 7

Указатели уровня 8

Затворы и разная арматура 9

Приводы и вспомогательные устройства 0

В начало»»»»»»»

4.БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКА

(странв СНГ)

Л - отдел задвижек 131 ЦКБА

И - отдел предохранительных и регулирующих клапанов 132 ЦКБА

М - отдел кранов 133 ЦКБА

П - отдел неметалличесской армауры и арматуры с покрытием 134 ЦКБА

К - отдел затворов и клапанов обратных поворотных 135 ЦКБА

С - отдел затворов и клапанов обратных поворотных 136 ЦКБА

У - отдел клапапанов запорных и клапанов обратных подъемных 137 ЦКБА

Т - отдел электромагнитной арматуры 138 ЦКБА

Б - отдел приводных устройств 139 ЦКБА

Заводы - разработчики

МА - Алексинский арматурный завод

БА _ Благовещенский арматурный завод

ВД _ Верхнеднепровский чугуно-литейный завод

ГЛ - Георгиевский арматурный завод им. Ленина

КП _ Гусь-Хрустальный арматурный завод "Красный Профинтерн"

ДР - Днепропетровский ремонтный завод

ДА - Дунаевецкий арматурный завод

ДЗ _ Душанбинский арматурный завод

ЕЗ - Елабужский арматурный завод

ЕА - Ереванский арматурный завод

ЗА - Запорожский арматурный завод

АЗ - Закарпатский арматурный завод

ИА - Ивано-Франковский арматурный завод

АК - Конотопский арматурный завод

КТ _ Котельниковский арматурный завод

КА - Кролевецкий арматурный завод

КЗ - Курганский арматурный завод

ПА - Прикарпатпромарматура (Львов)

ЛЗ - Льговский арматурный завод

НА - Наманганский машиностроительный завод

НГ - СКТБ "Спецпромарматура" Новгород

МЗ - Миргородский арматурный завод

РХ - Ригахиммаш ("РИНАР")

СМ - Салаватский машиностроительный завод

СЗ - Семеновский арматурный завод

АС - Семипалатинский арматурный завод

СА - Славгородский арматурный завод

ТЗ - Тулаэлектропривод

УЛ - Уральский арматурный завод

УК - Усть-Каменогорский арматурный завод

СК - Киевпромарматура ("АРМА")

ПТ - Пензтяжпромарматура

МФ - Московский филиал ЦКБА

ПФ - Пензенскиий филиал ЦКБА

УФ - Киевский филиал ЦКБА

Материалы взяты из ОСТ 2607

5.Условные обозначения общепромышленной арматуры по таблицам-фигурам

В условном обозначении по таблицам-фигурам первые две цифры обозначают таблицу, присвоенную данному типу изделия. Далее указываются буквы, характеризующие материал, примененный для изготовления корпуса.

Цифры, помещенные в обозначении после букв, указывающие на примененный материал, определяют фигуру, характеризующую конструктивные особенности изделия в пределах таблицы и соответствуют порядковому регистрационному номеру в журнале регистрации.

Четвертая характеристика в обозначении указывает на материал, примененный для уплотнительных поверхностей.

Арматуре присваиваются условные обозначения согласно табл. 1-5.

Первая характеристика в обозначении изделия указывается в соответствии с табл. 1

Таблица 1

| Наименование изделий | Первая характеристика в обозначении изделия |
| --- | --- |
| Кран (пробно-спускной) | 10 |
| Кран (для трубопровода) | 11 |
| Запорное устройство для указателя уровня | 12 |
| Клапан (вентиль) запорный, (клапан отсечной) | 13,14,15,22,24 |
| Клапан обратный (подъемный и приемный с сеткой) | 16 |
| Клапан предохранительный | 17.28 |
| Затвор обратный (клапан обратный поворотный) | 19 |
| (Клапан перепускной) | 20 |
| Регулятор (давления, клапан редукционный) | 18,21 |
| Клапан распределительный | 23 |
| Клапан регулирующий | 25,26 |
| Клапан смесительный | 27 |
| Задвижка | 30,31 |
| Затвор дисковый | 32 |
| Задвижка шланговая | 33 |
| (Инжектор) | 40 |
| Конденсатоотводчик | 45 |

Примечание. Наименования, указанные в скобках – при новом проектировании не применять

Вторая характеристика в обозначении изделия указывается в зависимости от материала корпуса изделия в соответствии с табл.2

Таблица 2

| Материал корпуса | Вторая характеристика в обозначении изделия |
| --- | --- |
| Сталь углеродистая | с |
| Сталь легированная | лс |
| Сталь коррозионностойкая | нж |
| Чугун серый | ч |
| Чугун ковкий | кч |
| Чугун высокопрочный | вч |
| Латунь, бронза | Б |
| Алюминий | а |
| Монель-металл | мн |
| Винипласт | вп |
| Пластмассы (кроме винипласта) | п |

Третья характеристика в обозначении изделия указывает фигуру, характеризующую конструктивные особенности изделия в пределах таблицы.

В случае наличия в этой характеристике трехзначного числа последние две цифры обозначают фигуру, а первая указывает вид примененного привода. Эта цифра устанавливается в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

| Привод | Обозначение вида привода (первая цифра трехзначного числа) |
| --- | --- |
| Под дистанционное управление | 0 |
| Механический привод с червячной передачей | 3 |
| Механический привод с цилиндрической передачей | 4 |
| Механический привод с конической передачей | 5 |
| Пневматический привод | 6 |
| Гидравлический привод | 7 |
| Пневмогидропривод | (6) 7 |
| Электромагнитный привод | 8 |
| Электрический привод | 9 |

Четвертая характеристика в обозначении изделия указывает материал, из которого выполнены уплотнительные поверхности изделия, и проставляется в соответствии с табл.4.

Таблица 4

| Материал уплотнительных поверхностей | Четвертая характеристика в обозначении изделия |
| --- | --- |
| Латунь, бронза | бр |
| Монель-металл | мн |
| Сталь коррозионностойкая | нж |
| Сталь нитрированная | нт |
| Баббит | бт |
| Стеллит | ст |
| Сормайт | ср |
| Кожа | к |
| Эбонит | э |
| Резина | р |
| Винипласт | вп |
| Пластмассы (кроме винипласта) | п |

Примечание. Для обозначения изделия без вставных или направленных уплотнительных колец, т.е. с уплотнительными поверхностями, выполненными непосредственно на самом корпусе или затворе, устанавливаются буквы “бк” (без колец).

При наличии внутреннего покрытия изделия обозначение примененного материала покрытия объединяется с обозначением материала уплотнительных поверхностей и проставляется в соответствии с табл. 5.

Таблица 5

| Внутреннее покрытие | Обозначение |
| --- | --- |
| Гуммирование | гм |
| Эмалирование | эм |
| Освинцевание | св |
| Футерование пластмассой | п |
| Футерование нитритом | н |

Условное обозначение изделия дополняется цифрой, указывающей различные варианты конструктивного исполнения основного вида изделия: а также выполнение его из другого материала.

При выполнении изделий в экспортном или тропическом исполнениях, в конце обозначения таблицы фигуры проставляются соответственно буквы Э и Т.

Примеры условных обозначений:

Клапан запорный с корпусом из ковкого чугуна, с ручным управлением, без редуктора, с материалом уплотнительных поверхностей из латуни.

22кч16бр

Задвижка с корпусом из коррозионностойкой стали, с электроприводом, с наплавленными коррозионностойкой сталью уплотнительными поверхностями (исполнение корпуса из стали 10Х18Н9ТЛ).

30нж964нж1

Задвижка с корпусом из коррозионностойкой стали, с электроприводом, с наплавленными коррозионностойкой сталью уплотнительными поверхностями в тропическом исполнении.

30нж964нж1Т

в графе 3 — порядковый номер листа карточки, занятой одной классификационной характеристикой;

в графе 4 — порядковый номер следующего листа карточки, занятой одной классификационной характеристикой;

в графе 5 — порядковые регистрационные номера изделий (документов), которые обозначаются трехзначными числами от 001 до 999 включительно;

в графе 6 — наименования изделий;

в графе 7 — код организации-разработчика;

в графе 8 — дополнительные учетные данные, например, отметка о групповом документе, код документа, взамен которого выпущен регистрируемый документ и т.д.;

в графе 9 — материал детали или основных деталей сборочной единицы;

в графе 10 — для деталей, габаритные размеры, для сборочных единиц — основные параметры, Ду, Ру или основные отличия групповых документов и т.п.;

в графе 11 — подпись лица, зарегистрировавшего документ;

в графе 12 — дату выдачи порядкового регистрационного номера;

в графе 13 — дату сдачи подлинника на хранение.

3.13. В карточке учета обозначений записываются все выданные регистрационные номера в порядке возрастания и последовательности их выдачи.

3.14. Заполнение карточек учета обозначений на окончательно оформленные чертежи производится тушью или черными чернилами.

3.15. Каждому изделию общепромышленного назначения, имеющему самостоятельную поставку, на стадии серийного производства, присваивается условное обозначение по таблицам-фигурам (т/ф), (приложение 2).

Условное обозначение (т/ф) указывается в основной надписи чертежа, а при выполнении группового конструкторского документа, в таблице исполнений, которое вносится по извещению об изменении (ГОСТ 2.503-74), при присвоении изделию серийной литеры.

Примечание. При разработке конструкторской документации на опытные образцы необходимо предусматривать место (графу в таблице исполнений), для последующего внесения условного обозначения.

4. Обозначение конструкторских и эксплуатационных документов на изделия.

4.1. Обозначение конструкторских документов на любой стадии проектирования осуществляется в соответствии с ГОСТ 2.201–80 и Классификатором ЕСКД.

4.2. Обозначение конструкторских документов специфицируемых изделий трубопроводной арматуры производится по классу 49 Классификатора ЕСКД.

Обозначение изделия является одновременно обозначением его основного конструкторского документа (чертежа детали или спецификации).

Обозначение неосновного конструкторского документа должно состоять из обозначения изделия и кода документа, установленного стандартами ЕСКД.

Пример условного обозначения основного конструкторского документа клапана регулирующего двух седельного сальникового фланцевого Ду 200 мм:

ХХХХ. 493225.002

6. «Словарь терминов промышленной трубопроводной арматуры»

Устройство переключающее

Арматура распределительно-смесительная, предназначенная для изменения направления подачи рабочей среды, например, от одного предохранительного клапана, находящегося под давлением, к другому предохранительному клапану (резервному).

Уплотнение неподвижное

Уплотнение соединений деталей (узлов) промышленной трубопроводной арматуры, не совершающих перемещения относительно друг друга. = соединение неподвижное.

Уплотнение подвижное

Уплотнение соединений деталей (узлов) промышленной трубопроводной арматуры, совершающих относительное возвратно-поступательное, вращательное или сложное движение. = соединение подвижное.

Уплотнение сальниковое

Уплотнение подвижных разъемных соединений, в котором в качестве уплотняющего элемента применена сальниковая набивка с принудительным созданием радиальных напряжений, необходимых для обеспечения требуемой степени герметичности соединения. = Сальник

Втулка сальниковая (нажимная)

Деталь, передающая на набивку механическое усилие от фланца или гайки сальникового уплотнения.

Набивка

Уплотнение, включающее в себя один или несколько сопрягаемых элементов из деформируемого материала, помещаемых в коробку сальникового уплотнения, оснащенную устройством, позволяющим создавать и регулировать усилие, необходимое для обеспечения требуемой степени герметичности.

Усилие тяговое

Усилие, необходимое для функционирования арматуры (перемещения запирающего элемента, обеспечения заданной степени герметичности затвора 2) и приложенное к ведущему кинематическому звену (штоку).

Таблица фигур (арматуры) (т/ф)

Классификационная единица, представляющая собой сочетание буквенных и цифровых условных обозначений, характеризующих тип, вид, конструктивное исполнение арматуры, материальное исполнение корпусных деталей, вид и материал уплотнения в затворе 2, вид привода арматуры. Напр. т/ф 31с986нж (31 - задвижка, с- стальная; 9 - управление электроприводом; 86 - конкретное конструктивное исполнение; нж - наплавка в затворе 2 - нержавеющая сталь).

Клетка

Деталь регулирующей арматуры, в которой помещается запирающий (регулирующий) элемент, обеспечивающая его центрирование и облегчающая сборку всех его узлов. К позволяет также получать определенную характеристику потока рабочей среды и выполнять роль уплотнительных поверхностей в некоторых типах регулирующих клапанов и регулирующих кранов.

Степень герметичности.

Характеристика герметичности промышленной трубопроводной арматуры, оцениваемая в зависимости от назначения арматуры (для токсичных, взрывоопасных, химически активных или нейтральных сред) и потенциальной тяжести последствий при потере герметичности арматуры для жизни, здоровья людей, окружающей среды.

Характеристика статическая

Зависимость расхода рабочей среды на входе в регулирующую арматуру от управляющего сигнала позиционера.

Элемент силовой

Часть привода арматуры, преобразующая гидравлическую, пневматическую, электрическую или механическую энергию в движение штока (шпинделя, вала), создающее тяговое усилие или крутящий момент. = узел силовой.

Коробка сальникового уплотнения

Полость в крышке вокруг штока, в которой помещается набивка или другие элементы уплотнения.

Арматура импульсная

Трубопроводная арматура, являющаяся частью импульсно-предохранительного устройства, встроенная в главную арматуру, либо существующая как отдельный вынесенный элемент, обеспечивающая при соответственном превышении давления рабочей среды аварийное срабатывание и направление рабочей среды в привод главной арматуры, приводя ее в действие.

Арматура многоходовая (четырех, пяти, шестиходовая и т.д.)

Трубопроводная арматура, у которой рабочая среда входит одновременно или попеременно в один или несколько патрубков и выходит одновременно или попеременно в один или несколько патрубков при суммарном количестве патрубков более трех.

Арматура проходная

Трубопроводная арматура, в которой рабочая среда не изменяет направления своего движения на выходе по сравнению с направлением ее на выходе, т.е. входной и выходной патрубки находятся на одной оси.

Арматура с жидкометаллическим уплотнением

Трубопроводная арматура, у которой герметизация фланцевых разъемов, штока либо шпинделя относительно внешней среды обеспечивается за счет применения промежуточного легкоплавкого уплотнителя.

Арматура стяжная

Трубопроводная арматура, у которой соединение входного и выходного патрубков с фланцами на трубопроводе осуществляется с помощью шпилек с гайками, проходящими вдоль корпуса арматуры.

Арматура фазоразделительная

Трубопроводная арматура, предназначенная для автоматического разделения рабочих сред в зависимости от их фазы и состояния.

Давление условное (Ру)

Наибольшее избыточное давление при температуре среды 293 К (20оС), при котором допустима длительная работа арматуры и деталей трубопровода, имеющих заданные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках их прочности, соответствующих температуре 293 К (20оС). Величина условного давления должна соответствовать ряду чисел, принятому в установленном порядке. У.Д. соответствует допустимому для данного изделия рабочему давлению при нормальной температуре.

Задвижка с упругим клином

Задвижка клиновая, в запирающем элементе которой применен неразборный клин, выполненный в виде двух упруго соединенных друг с другом дисков.

Задвижка шланговая

Задвижка, у которой отключение, регулирование потока рабочей среды осуществляется пережатием эластичного шланга или прижатием его на определенном участке к корпусу или к размещенной в его внутренней полости подвижной или неподвижной детали.

Ресурс арматуры

Наработка арматуры от начала эксплуатации либо ее возобновления после среднего или капитального ремонтов до наступления предельного состояния, оговоренного нормативно-технической документацией.

Разработкой  полной версии  словаря занимаются  специалисты  НПФ ЦКБА (Санкт-Петербург и Киевского ЦКБА,   апрель 2000 года.

В начало»»»»»»»

7.Условные обозначения арматуры на схемах трубопроводов:

1 — арматура без электропривода; 8 — выброс в атмосферу; 2 — арматура с электроприводом; 9 — трехходовой клапан с выбросом в атмосферу; 3 — обратный клапан; 4 — регулировочный клапан; 10 — предохранительный клапан с импульсным устройством и выхлопом в атмосферу; 5 — дроссельная шайба; 6 — редукционная установка; 11- расходомер

В начало»»»»»»»

8.УСТАРЕВШИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Старое обозначение                 Новое обозначение

КДРП                                          КРДП

К 08003-00.03                             УФ 08052-003

КП 160                                        16с48нж,нж1

ПКК1                                          17а4бр

СППК4Р-16                                17с17нж,17нж17нж

СППК4-16                                  17с13нж

КП                                               17с11нж

СППК4Р-64                                17с19нж

СППК4-64                                  17с27нж

СППК4Р-40                                17с25нж,17нж25нж

СППК4-40                                  17с23нж,17нж14нж

СППК4Р-160                              17с90нж

СППК4-160                                17с80нж

СППКМР-100                            17с84нж

СППКМ-100                              17с81нж

МТР1                                          30ч3бр

МЗВ                                         30вч39р

ЗКЛ2-16                                  30нж41нж

ЗКЛ2-16-03                             30нж41нж1

ЗКЛ2-40                                  30с15нж,30нж15нж

ЗКЛ2-40-03                             30нж15нж1

ЗКЛП-40                                 30с915нж

ЗКЛХ-40                                 31нж9нж

ЗКЛПЭ-16                               30с914нж3,30с941нж3,30нж941нж

ЗКЛПЭ-40                               30нж915нж

ЗКЛ2-160                                 31с45нж,31нж45нж,31нж45нж1

ПРЗ                                          32ч022бк

3с-4-2                                      4с-3-1

4с-3-5                                      4с-1-4

4с-3-2                                      4с-2-1

4с-3-3                                      4с-2-2

4с-3-4                                      4с-2-3

7с-4-1                                      7с-6-1

7с-4-2                                      7с-6-2

7с-4-3                                      7с-6-3

8с-1-1-6                                   8с-2-1-2

6с-9-1                                      РК-80

6с-9-2                                      РК-100

15с21нж1                               22лс69нж

(черт.УФ 23019)                   (черт.УФ 23032)

15с20нж1                               22лс70нж

(черт.УФ 28006)                   (черт.УФ 28018)

15нж21нж1                            22нж69нж

(черт.УФ 23019.03)               (черт.УФ 23032.02)

15нж21нж3                             22нж69нж2

(черт.УФ 23019.05)               (черт.УФ 23032.04)

15нж42бк1                             22нж82бк,бк1

(черт.АК 28008.00)               (черт.АК 28087.18б19)

15нж42бк2                             22нж82нж,нж1

(черт.АК 28008.01)               (черт.АК 28087.06б07)

16Б4бк                                   19Б3бк

19ч21бр                                 19ч22бр

АНС-34.00.00.00.-01)           КЗ 44067.02

9.ОБОЗНАЧЕНИЯ АРМАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОТСУТСТВУЮЩИЕ В КАТАЛОГАХ И СПРАВОЧНИКАХ

СМДК-50А (КМД-50) – клапан дыхательный с огнепреградителем Ду 50

КОН-80А – клапан обратный для нефтепродуктов Ду 80

КПН-40А – клапан приемный Ду 40

КЭМ-80А – клапан электромагнитный отсечной Ду 80

КШФ-50 – кран шаровый фланцевый Ду 50

УСБ – устройство быстросъемное для замера газа

АЗМ-1 – арматура запорная для магистральных трубопроводов (шиберная задвижка для пульпы))

АО-002М – обратный клапан Ду 6  для баллонов и сосудов

АП-02Д – предохранительный клапан Ду 6 для баллонов и сосудов

ОПУ-50 – угловой огнепреградитель Ду 50

КЗГА-15, 25 – клапан защитный газовый автоматический

КПУ-04 – клапан предохранительный универсальный

ФВ-100, 200 – фильтр волосяной

КАЖИ – краны и клапаны завода «Нептун» (Ставрополь)

ЗДФК-80-16 – задвижка дисковая фланцевая с керамическим затворои

УВК – многостворчатый клапан универсальный

ДГ-54-34-М (20-20-1-1) – клапан предохранительный непрямого действия Ду 20 Ру 250

штуцерное присоединения для минерального масла

ДХО-80 – дроссельная заслонка (клапан) для кислорода

ОВБ-140 – вакуумная захлопка (обратный клапан) Ду 125, 150

КПГ – клапан предохранительный гидравлический

НДКМ – клапан дыхательный механический наземный

УРД-25 – клапан газовый регулирующий

РКС-3 – клапан смесительный с защитой Ду 80, 100, 150

КРП – клапан регулирующий с рычажным приводом Ду 400-1000

КЦ – клапан приемный по ГОСТ 4629-69 Ду 100, 150

АРД – пневмоарматура разового действия (срабатывает 1 раз за все время эксплуатации)

КНД-150 – огнезащита стальных фланцев

ЭПК – клапан электропневматический трехходовой Ду 6

КВЗВ – клапан впуска и задержки воздуха

БСК – клапан быстродействующий отсечной сильфонный Ду 32-150 Рр 80

190-32 – клапан концевой для перекрытия тормозной системы подвижного состава МПС

ЗПК – клапан переключающий в системах МПС

ДДГ-1 – гидравлический авторегулятор Рр 4-16 атм.

КПУ-04 – клапан предохранительный универсальный (система слива-налива резервуаров)

ПКН-100 – предохранительный клапан низкого давления

ПКВ – 100  - предохранительный клапан высокого давления

МСН-80А – сливная муфта Ду 80

ХПУ-80А – хлопушка Ду 50, 80

ФСН-80 – фильтр сливной для нефтепродуктов

ФСНМ-80 – фильтр сливной с наконечником и сливной муфтой в сборе

ППМН-333 – пробоотборник переносный металлический для нефтепродуктов

ОПФ – пламяпреградители линии деаэрации Ду 50-150 стальные фланцевые

ДВУ – датчик верхнего уровня